manual técnico

Sistema de aprovisionamiento vlan, vrf y direccionamiento

Contenido

REQUISITOS	2

RED DEL PROVEEDOR DE INTERNET	2

DIAGRAMA DE RED	2

CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS	3

-	Configuración Básica	3

-	Configuracion del router P	3

-	Configuración del router PE1-UIO	4

DESARROLLO DE LA INTERFAZ	5

Clase conectorDB	5

Clase Consulta	6

Clase Logs	6

Clase Registro	7

Clase SSHConnector	10

Clase JFRAME Inicio	11

Clase JFRAME Administración	14

# REQUISITOS

- GNS3 V1.2 o superiores (Opcional para simulaciones de red)

- NetBeans IDE 8.1

jdk 1.8 de java

- mysql-connector-java-5.1.47 (conector mysql)

- jsch-0.1.54 (Conector ssh)

- Oracle VM VirtualBox

- Windows 10 o 7

- Centos 7

- Router Cisco 2800 Series

- Switch Catalyst 2960 Series

# RED DEL PROVEEDOR DE INTERNET

## DIAGRAMA DE RED

| DIRECCIONAMIENTO ISP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dispositivo | interfaz | Direccion IP | Masc.Subred | Gateway |
| P | s0/2/0 | 172.16.0.1 | 255.255.255.252 | --- |
|  | lo0 | 1.1.1.1 | 255.255.255.255 | --- |
|  | f0/0 | 172.16.0.9 | 255.255.255.248 | --- |
| PE1-UIO | s0/2/0 | 172.16.0.2 | 255.255.255.252 | --- |
|  | lo0 | 2.2.2.2 | 255.255.255.255 | --- |
| Server-centos | eth0 | 172.16.0.14 | 255.255.255.248 | 172.16.0.9 |
| PC-APP | eth0 | 172.16.0.12 | 255.255.255.248 | 172.16.0.9 |

## CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS

- Configuración Básica

la configuración básica en los dispositivos tanto el dispositivo PE como en el P permite dar algunos parametros de seguridad y habilitar la conexión ssh

enable

configure terminal

hostname PE1-UIO

ip domain-name cisco.com

line console 0

logging synchronous

exec-timeout 3 3

login local

exit

crypto key generate rsa

1024

line vty 0 15

logging synchronous

exec-timeout 3 3

login local

transport input ssh

exit

service password-encryption

banner motd #ACCESO AUTORIZADO SOLO A PERSONAL AUTORIZADO#

username admin privilege 15 secret admin

username monitoreo privilege 5 secret monitoreo

ip ssh version 2

ip ssh authentication-retries 3

ip ssh time-out 30

do wr

- Configuracion del router P

Se Configura las interfaces de acuerdo a lo preestablecido además se configura ospf para que detecte a los vecinos dentro del área 0, además de la interfaz virtual de loopback.

int s0/2/0

ip add 172.16.0.1 255.255.255.252

no shutdown

int lo0

ip add 1.1.1.1 255.255.255.255

int f0/0

ip add 172.16.0.9 255.255.255.248

no shut

exit

router ospf 1

network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0

network 172.16.0.4 0.0.0.3 area 0

network 172.16.0.8 0.0.0.7 area 0

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

exit

do wr

- Configuración del router PE1-UIO

Se configuro el router PE con el protocolo ospf para que detecte el vecino P y haya una conexión directa.

int s0/2/0

ip add 172.16.0.2 255.255.255.252

no shutdown

int lo0

ip add 2.2.2.2 255.255.255.255

exit

router ospf 1

network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0

network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

exit

do wr

# DESARROLLO DE LA INTERFAZ

## Clase conectorDB

Esta clase se encargará de crear la conexion con la base de datos del servidor centos que esta en nuestra red(complemento obtenido de internet)

public class ConectorDB {

private static Connection conn;

private static final String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";

private static final String user = "root";

private static final String password = "1234";

private static final String url = "jdbc:mysql://172.16.0.14:3306/respaldo";

public ConectorDB() {

conn = null;

try {

Class.forName(driver).newInstance();

conn =(Connection) DriverManager.getConnection(url, user, password);

if (conn != null) {

System.out.println("CONEXION ESTABLECIDA");

}

} catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Falla en la conexión con el servidor, inténtelo más tarde");

System.out.println("Falla en la conexión con el servidor, inténtelo más tarde" + e);

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Falla en la conexión con el servidor, inténtelo más tarde");

} catch (InstantiationException ex) {

Logger.getLogger(ConectorDB.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

} catch (IllegalAccessException ex) {

Logger.getLogger(ConectorDB.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

}

}

public Connection getConnection() {

return conn;

}

public void desconectar() {

try {

conn.close();

conn = null;

if (conn == null) {

System.out.println("CONEXION TERMINADA");

}

} catch (SQLException ex) {

Logger.getLogger(ConectorDB.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

}

}

}

## Clase Consulta

Esta clase se encarga de obtener el query correspondiente a la tabla correspondiente.

Tiene como parámetro de entrada la conexión de la base de datos y el nombre de la table a revisar el query y obtenemos como resultado un ResultSet similar a un buffer donde se almacena los registros de las tablas para hacer validaciones en el programa

public class Consulta {

public ResultSet getResultSetTabla(Connection con,String tabla){

ResultSet rs=null;

try {

String SQL = "SELECT * FROM "+tabla+"";

Statement stmt = con.createStatement();

rs = stmt.executeQuery(SQL);

return rs;

} catch (SQLException ex) {

Logger.getLogger(Consulta.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

}

return rs;

}

}

## Clase Logs

La clase logs permite registrar en un archivo de texto los logs de nuestra aplicación.

La función recibe como parametron el mensaje indicado, por ejemplo cuando se accede al Sistema segun la historia de usuario 1 entonces se verifica la fecha y hora del Sistema y se escribe en el archivo

public class Logs {

public Logs(String mensaje) {

//Obtener la hora y fecha actual

//Fecha

Date sistFecha = new Date();

SimpleDateFormat formatoFecha = new SimpleDateFormat("dd-MMM-YYYY");

//Hora

Date sistHora = new Date();

SimpleDateFormat formatoHora = new SimpleDateFormat("hh:mm:ss a");

Calendar hoy = Calendar.getInstance();

//Guarda el registro de ingreso del usuario

try{

File archivo;

FileWriter escribir;

PrintWriter linea;

archivo = new File("Registro.txt");

if(!archivo.exists()){

archivo.createNewFile();

}

escribir = new FileWriter(archivo, true);

linea = new PrintWriter(escribir);

//escribir fecha y hora

linea.println(formatoFecha.format(sistFecha)+"  "+String.format(formatoHora.format(sistHora), hoy));

//escribir usuario que ingreso al sistema

linea.println(mensaje);

linea.close();

escribir.close();

}catch(Exception e){

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error al guaradar el registro");

}

}

}

## Clase Registro

La clase registro permite al usuario registrar en la base de datos los datos correspondiente a la creacion de vlan, vrf y direccionamiento  de acuerdo a su campo y valor .

Además se encuentra la función modificar registro, que permite modificar un campo correspondiente. Dicha función recibira la conexión con la base, nombre de la table, el campo/valor identificador, el campo/valor a modificar.

public class Registro {

Statement stmt;

PreparedStatement psInsertar;

public void registrarVLAN(Connection con, int N_vlan, String ciudad, String empresa) {

try {

String SQL = "insert into vlan (noRegistro,N_vlan,ciudad,empresa)" + " values(?,?,?,?)";

stmt = con.createStatement();

psInsertar = con.prepareStatement(SQL);

psInsertar.setInt(1, 0);

psInsertar.setInt(2, N_vlan);

psInsertar.setString(3, ciudad);

psInsertar.setString(4, empresa);

psInsertar.executeUpdate();

psInsertar.close();

stmt.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

public void registrarVRF(Connection con, String nombreVRF, int N_vlan, String ciudad, String empresa) {

String SQL = "insert into VRF (nombreVRF,empresa,ciudad,vlan)" + " values(?,?,?,?)";

try {

stmt = con.createStatement();

psInsertar = con.prepareStatement(SQL);

psInsertar.setString(1, nombreVRF);

psInsertar.setString(2, empresa);

psInsertar.setString(3, ciudad);

psInsertar.setInt(4, N_vlan);

psInsertar.executeUpdate();

psInsertar.close();

stmt.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

public void registrarDireccionamiento(Connection con, String dir_red, String submask_red, String empresa, String ciudad, int vlan, String nombreVRF, String nombrePE, int enlaces) {

String SQL = "insert into direccionamiento (dir_red,submask_red,empresa,ciudad,vlan,nombreVRF,nombrePE,enlaces)" + " values(?,?,?,?,?,?,?,?)";

try {

stmt = con.createStatement();

psInsertar = con.prepareStatement(SQL);

psInsertar.setString(1, dir_red);

psInsertar.setString(2, submask_red);

psInsertar.setString(3, empresa);

psInsertar.setString(4, ciudad);

psInsertar.setInt(5, vlan);

psInsertar.setString(6, nombreVRF);

psInsertar.setString(7, nombrePE);

psInsertar.setInt(8, enlaces);

psInsertar.executeUpdate();

psInsertar.close();

stmt.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

public void modificartabla(Connection con, String tabla, String campoID, String registroID, String campoMOD, String registroMOD) {

String SQL = "update " + tabla + " set " + campoMOD + " = ?" + " where " + campoID + " = ?";

try {

stmt = con.createStatement();

psInsertar = con.prepareStatement(SQL);

if (Administracion.isNumeric(registroMOD)) {

psInsertar.setInt(1, Integer.parseInt(registroMOD));

} else {

psInsertar.setString(1, registroMOD);

}

psInsertar.setString(2, registroID);

psInsertar.executeUpdate();

psInsertar.close();

stmt.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

## Clase SSHConnector

La clase SSHConnector permitirá crear la conexión SSH con el router PE y ejecutar los commandos en el router

- La función connect pide parámetros de User con el cual esta ingresando la aplicación el user tiene un privilegio el cual le da la características a los permisos de configuración del router, el parámetro PE con el cual obtendremos la dirección ip de la interfaz de conexión via ssh, y el puerto que es un entero constante igual a 22;

- La función executeCommand pide como parámetro un String que es la configuración a realizar en el PE (una sola línea simulando los saltos o ENTERs como ’\n’)

public class SSHConnector {

private static final String ENTER_KEY = "\n";

private Session session;

public void connect(User user, PE pe, int port)

throws JSchException, IllegalAccessException {

if (this.session == null || !this.session.isConnected()) {

JSch jsch = new JSch();

this.session = jsch.getSession(user.getUser_router(), pe.getDireccionIP(), port);

this.session.setPassword(user.getPass_router());

// Parametro para no validar key de conexion.

this.session.setConfig("StrictHostKeyChecking", "no");

this.session.connect();

System.out.println("nueva sesion");

} else {

throw new IllegalAccessException("Sesion SSH ya iniciada.");

}

}

public final String executeCommand(String comandos)

throws IllegalAccessException, JSchException, IOException {

if (this.session != null && this.session.isConnected()) {

String[] lineasC=comandos.split(ENTER_KEY);

// Abrimos un canal SSH. Es como abrir una consola.

Channel channelExec = (Channel) this.session.openChannel("shell");

OutputStream out= channelExec.getOutputStream();

PrintStream commander = new PrintStream(out, true);

channelExec .setOutputStream(System.out, true);

channelExec.connect();

for(String z:lineasC){

commander.println(z);

}

commander.close();

String salida="";

if(!comandos.equals("")){

InputStream in = channelExec.getInputStream();

// Obtenemos el texto impreso en la consola.

BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));

String linea;

while ((linea = reader.readLine()) != null) {

salida=salida+linea+"\n";

}

}

// Cerramos el canal SSH.

channelExec.disconnect();

// Retornamos el texto impreso en la consola.

return salida;

} else {

throw new IllegalAccessException("No existe sesion SSH iniciada.");

}

}

/**

* Cierra la sesión SSH.

*/

public final void disconnect() {

this.session.disconnect();

System.out.println("SESION TERMINADA");

}

public Session getSesion(){

return this.session;

}

}

## Clase JFRAME Inicio

Esta clase muestra el primer formulario de inicio de sesión para acceder al sistema de aprovisionamiento (se tomara en cuenta las principales funciones dentro de la clase).:

- La función jButton1ActionPerformed permite la ejecución del código implementado al hacer clic en el botón ingresar para poder mostrar el segundo formulario

- La función inicializaComboBoxPE permite asignar los enrutadores asignados en la base de datos para ello crea la conexión con la base de datos y hace consulta de los PE y asignar el nombre al JComboBox

- La función validaruser permite verifica el usuario ingresado, implementar la función devuelve un entero

- La función devuelve 1 entonces el usuario ingresado y la contraseña son correctos

- La función devuelve 0 si el usuario ingresado existe pero su contraseña es incorrecta

- La función devuelve -1 si el usuario no existe

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton1ActionPerformed

try {

if (!jComboBox1.getSelectedItem().toString().equals("Seleccione")) {

if (!(jTextField1.getText().equals("")) && !(jTextField2.getText().equals(""))) {

switch (validaruser(jTextField1.getText(), jTextField2.getText())) {

case 1:

sshConnector = new SSHConnector();

try {

System.out.println(pe.toString());

sshConnector.connect(user, pe, PUERTOSSH);

String inicioshow = sshConnector.executeCommand("");

System.out.println(inicioshow);

Logs logs = new Logs("Ingreso del usuario:  " + jTextField1.getText());

adminForm = new Administracion();

adminForm.setPE(pe);

adminForm.setUser(user);

adminForm.setConectorDB(conDB);

adminForm.setSSHConector(sshConnector);

adminForm.setjLabelRouter(pe.getNombre());

adminForm.setVisible(true);

this.setVisible(false);

sshConnector.disconnect();

//registro del usuario que ingresa

} catch (JSchException E) {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "problemas de conexion SSH, intentelo mas tarde");

}

break;

case 0:

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Contraseña incorrecta inténtelo de nuevo");

break;

case -1:

JOptionPane.showMessageDialog(null, "El usuario ingresado no existe");

break;

default:

JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR");

break;

}

} else {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Falta información, inténtelo de nuevo");

}

} else {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Falta información, inténtelo de nuevo");

}

} catch (Exception ex) {

Logger.getLogger(Inicio.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

}

}

public void inicializaComboBoxPE() {

try {

conDB = new ConectorDB();

Connection reg = conDB.getConnection();

consulta = new Consulta();

ResultSet rs = consulta.getResultSetTabla(reg, "providerEdge");

if (rs != null) {

while (rs.next()) {

pes.add(new PE(rs.getString("nombrePE"), rs.getString("ciudad"), rs.getString("direccionIP"), rs.getString("int_vlan")));

jComboBox1.addItem(rs.getString("nombrePE"));

}

} else {

System.out.println("ERROR");

}

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

public int validaruser(String user, String pass) {

int op = -1;

try {

Connection reg = conDB.getConnection();

consulta = new Consulta();

ResultSet rs = consulta.getResultSetTabla(reg, "user");

if (rs != null) {

while (rs.next()) {

if (user.equals(rs.getString("usuario"))) {

if (pass.equals(rs.getString("contrasena"))) {

this.user = new User(user, pass, Integer.parseInt(rs.getString("privilegio")));

rs.close();

return 1;

}

op = 0;

}

}

} else {

System.out.println("ERROR");

}

rs.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

return op;

}

## Clase JFRAME Administración

Esta clase es la base de nuestro programa donde se centran las historias de usuario 2,3 y 4. Permitirá crear las vlans, vrf y asignar direccionamiento por vlan.

- Al hacer clic en cada jOptionButton  se habilitara cada historia de usuario correspondiente ocultando los campos extras y actualizando los ResultSet de las tablas correspondientes y junto a ello los campos de elección como los jComboBox

- La función asignaCampoJcombo permite asignar los ítems a un jCombo cuyos parametros de entrada son la conexión,el jComboBox donde se desea asignar los items, el nombre de la tabla y el campo con los registros que se desea asignar al jCmoboBox

- La función isNumeric recibe como parámetro un string el cual retorna un boolean, si al tratar de convertirlo a número no presenta algún error retorna verdadero caso contrario retorna falso.

- La función asignarEnlace permitirá asignar las direcciones ip a las subinterfaces de vlan correspondiente a la empresa, esta función retorna un string con los datos de dirección de red, submascara de red, el numero de enlace y además un formato extra que indicara cuando se incrementa la mascara cuando la cantidad de enlaces sobremasa la cantidad de enlaces permitido por la mascara anterior

- La función registrarvlanBD_R permite registrar en la base de datos y escribir los comandos en el router acerca de la historia de usuario 2 (registrar VLAN), esta función recibe como parámetro los campos de numero entero de vlan, la ciudad donde se desea registrar la vlan, la empresa que contrato la vlan, y una  opción extra que permitirá registra los logs y mostrar mensajes de salida de acuerdo a las diferentes posibilidades presentadas en la historia de usuario 2

- La función registrarVrfRoutBD permite registrar en la base de datos y configurar en el PE los parámetros necesarios para la historia de usuario 3, la función recibe como parámetro el numero de vlan, la empresa y la ciudad el cual se configurar automáticamente con los datos previamente registrados

- La función jButton2ActionPerformed es la mas importante porque realizara todos los cambios  de acuerdo a la asignación dada por los jOptionsButton, es decir realizará la acción seleccionada como crear vlan, crear vrf o asignar enlaces

public void asignaCampoJcombo(JComboBox jCombo, String nombreTabla, String nombreCampo) {

jCombo.removeAllItems();

jCombo.addItem("Seleccione...");

try {

Connection reg = conDB.getConnection();

consulta = new Consulta();

ResultSet rs = consulta.getResultSetTabla(reg, nombreTabla);

if (rs != null) {

while (rs.next()) {

jCombo.addItem(rs.getString(nombreCampo));

}

} else {

System.out.println("ERROR");

}

rs.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

public static boolean isNumeric(String cadena) {

boolean resultado;

try {

Integer.parseInt(cadena);

resultado = true;

} catch (NumberFormatException excepcion) {

resultado = false;

}

return resultado;

}

public String asignarEnlace() {

Direccionamiento dir = null;

int numero_Enlaces_Existentes = 0;

String lineassh = "";

String mensaje_de_aceptacion = "no";

try {

Connection reg = conDB.getConnection();

consulta = new Consulta();

ResultSet rs = consulta.getResultSetTabla(reg, "direccionamiento");

if (rs != null) {

while (rs.next()) {

if (jComboBox6.getSelectedItem().toString().equals(rs.getString("empresa"))) {

dir = new Direccionamiento(rs.getString("dir_red"), rs.getString("submask_red"), rs.getString("empresa"), rs.getString("ciudad"), rs.getInt("vlan"), rs.getString("nombreVRF"), rs.getString("nombrePE"), rs.getInt("enlaces"));

break;

}

}

} else {

System.out.println("ERROR");

}

rs.close();

if (dir == null) {

mensaje_de_aceptacion = "no";

} else {

mensaje_de_aceptacion = "si";

numero_Enlaces_Existentes = dir.getEnlaces();

}

//La mascara del ISP puede ser 191.128.0.0/12

//obtencion de los 3 primeros octetos de la subred

numeroEnlacesEmpresa = Integer.parseInt(jTextField2.getText());

vlanEmpresa = Integer.parseInt(jComboBox8.getSelectedItem().toString());

ArrayList<Integer> listaBinarioVlan = new ArrayList<Integer>();

//funcion devuelve un arreglo de la vlan en binario

listaBinarioVlan = binario_list(vlanEmpresa, 13);

int primer_octeto = 10;

int segundo_octeto = listaBinarioVlan.get(0) + 2 * listaBinarioVlan.get(1) + 4 * listaBinarioVlan.get(2) + 8 * listaBinarioVlan.get(3) + 16 * listaBinarioVlan.get(4);

int tercer_octeto = 128 * listaBinarioVlan.get(5) + 64 * listaBinarioVlan.get(6) + 32 * listaBinarioVlan.get(7) + 16 * listaBinarioVlan.get(8)

+ 8 * listaBinarioVlan.get(9) + 4 * listaBinarioVlan.get(10) + 2 * listaBinarioVlan.get(11) + listaBinarioVlan.get(12);

int cuarto_octeto = 0;

//Mascara para la subred

int primero_mascara = 255, segundo_mascara = 255, tercero_mascara = 255;

int cuarto_mascara = 255;

//int numero_Enlaces_Existentes = dir.getEnlaces();//Valor sacado de la base de datos

for (int i = 1; i < 9; i++) {

if ((numero_Enlaces_Existentes + 2) < Math.pow(2, i)) {

cuarto_mascara = 256 - (int) Math.pow(2, i);

i = 9;

}

}

System.out.println(cuarto_mascara);

int cuarto_mascara_temporal = cuarto_mascara;

for (int i = 1; i < 9; i++) {

if ((numeroEnlacesEmpresa + 2 + numero_Enlaces_Existentes) < Math.pow(2, i)) {

cuarto_mascara_temporal = 256 - (int) Math.pow(2, i);

i = 9;

}

}

System.out.println(cuarto_mascara_temporal);

int nuevo_numero_de_enlaces = numeroEnlacesEmpresa + numero_Enlaces_Existentes;

System.out.println("");

if ((nuevo_numero_de_enlaces + 2) > 256) {

return "exedeEnlaces";

} else {

if (cuarto_mascara_temporal == cuarto_mascara) {

if (mensaje_de_aceptacion.equals("si")) {

cuarto_mascara = cuarto_mascara_temporal;

System.out.println("se agrego mas enlaces dentro de la misma subred");

return primer_octeto + "." + segundo_octeto + "." + tercer_octeto + "." + cuarto_octeto

+ "," + primero_mascara + "." + segundo_mascara + "." + tercero_mascara + "."

+ cuarto_mascara + "," + nuevo_numero_de_enlaces + "," + "agregoensubred";

} else {

cuarto_mascara = cuarto_mascara_temporal;

System.out.println("se agrego una nueva subred diferente no existente a la base de datos");

return primer_octeto + "." + segundo_octeto + "." + tercer_octeto + "." + cuarto_octeto

+ "," + primero_mascara + "." + segundo_mascara + "." + tercero_mascara + "."

+ cuarto_mascara + "," + nuevo_numero_de_enlaces;

}

} else {

System.out.println("");

System.out.println(cuarto_mascara + "," + cuarto_mascara_temporal);

System.out.println("");

if (mensaje_de_aceptacion.equals("si")) {

cuarto_mascara = cuarto_mascara_temporal;

int closeSelected = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "¿Desea asignar un nueva\n subred Si/No?", "Alerta", JOptionPane.YES_NO_OPTION);

if (closeSelected == JOptionPane.YES_OPTION) {

System.out.println("se cambio la mascara cuando habia enlaces anteriores");

return primer_octeto + "." + segundo_octeto + "." + tercer_octeto + "." + cuarto_octeto

+ "," + primero_mascara + "." + segundo_mascara + "." + tercero_mascara + "."

+ cuarto_mascara + "," + nuevo_numero_de_enlaces + "," + "cambiodemascara";

} else {

return "";

}

} else {

System.out.println("");

cuarto_mascara = cuarto_mascara_temporal;

return primer_octeto + "." + segundo_octeto + "." + tercer_octeto + "." + cuarto_octeto

+ "," + primero_mascara + "." + segundo_mascara + "." + tercero_mascara + "."

+ cuarto_mascara + "," + nuevo_numero_de_enlaces;

}

}

}

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

return lineassh;

}

public void registrarvlanBD_R(int vlan, String ciudad, String empresa, int option) {

Connection reg = conDB.getConnection();

Registro r = new Registro();

r.registrarVLAN(reg, vlan, ciudad, empresa);

try {

PE PE_SSH = null;

sshConnector = new SSHConnector();

for (PE pe : Inicio.pes) {

if (ciudad.equals(pe.getCiudad())) {

PE_SSH = new PE(pe.getNombre(), pe.getCiudad(), pe.getDireccionIP(), pe.getInt_vlan());

break;

}

}

System.out.println(PE_SSH.toString());

sshConnector.connect(user, PE_SSH, Inicio.PUERTOSSH);

String result = sshConnector.executeCommand("conf t\n" + "int " + PE_SSH + "." + vlan + "\n" + "encapsulation dot1q " + vlan + "\n" + "description VLAN-DE-EMPRESA-" + empresa + "\n" + "do wr \n\n");

jTextArea1.setText(result);

sshConnector.disconnect();

if (option == -1) {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "VLAN " + vlan + " creada exitosamente en la ciudad " + ciudad + " para la empresa " + empresa);

Logs logs = new Logs("VLAN " + vlan + " creada exitosamente en la ciudad " + ciudad + " para la empresa " + empresa);

} else if (option == 1) {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Se asigno una VLAN nueva " + vlan + " en la ciudad " + ciudad + " para la empresa " + empresa);

Logs logs = new Logs("Se asigno una VLAN nueva " + vlan + " en la ciudad " + ciudad + " para la empresa " + empresa);

}

} catch (JSchException e) {

e.printStackTrace();

} catch (IllegalAccessException ex) {

Logger.getLogger(Administracion.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

} catch (IOException ex) {

Logger.getLogger(Administracion.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

}

}

public void registrarVrfRoutBD(int vlan, String empresa, String ciudad) {

Connection reg = conDB.getConnection();

Registro r = new Registro();

String nombreVRF = "VRF_" + empresa + "_" + vlan + "";

System.out.println(nombreVRF);

r.registrarVRF(reg, nombreVRF, vlan, ciudad, empresa);

try {

PE PE_SSH = null;

sshConnector = new SSHConnector();

for (PE pe : Inicio.pes) {

if (ciudad.equals(pe.getCiudad())) {

PE_SSH = new PE(pe.getNombre(), pe.getCiudad(), pe.getDireccionIP(), pe.getInt_vlan());

break;

}

}

System.out.println(PE_SSH.toString());

sshConnector.connect(user, PE_SSH, Inicio.PUERTOSSH);

String result = sshConnector.executeCommand("config t\nip vrf " + nombreVRF + "\nrd 1:" + vlan + "\nroute-target export 1:" + vlan + "\nroute-target import 1:" + vlan + "\nint " + PE_SSH.getInt_vlan() + "." + vlan + "\nip vrf forwarding " + nombreVRF + "\ndo wr\n" + "" + "\ndo wr\n\n ");

jTextArea1.setText(result);

sshConnector.disconnect();

JOptionPane.showMessageDialog(null, "se creo" + nombreVRF + " para la empresa " + empresa + " con vlan " + vlan);

Logs logs = new Logs("se creo" + nombreVRF + " para la empresa " + empresa + " con vlan " + vlan);

} catch (JSchException e) {

e.printStackTrace();

} catch (IllegalAccessException ex) {

Logger.getLogger(Administracion.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

} catch (IOException ex) {

Logger.getLogger(Administracion.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

}

}

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton2ActionPerformed

//la opcion de crear vlan

if (jRadioButton1.isSelected()) {

//valida si los campos son correctamente llenados y seleccionados

if (!(jComboBox1.getSelectedItem().toString().equals("Seleccione...")) && !(jTextField1.getText().equals("")) && !(jComboBox5.getSelectedItem().toString().equals("Seleccione..."))) {

//verifica si la vlan es un numero

if (isNumeric(jTextField1.getText())) {

//verifica si la vlan es un numero entre 1-4096

if ((Integer.parseInt(jTextField1.getText()) >= 1) && (Integer.parseInt(jTextField1.getText()) <= MAXVLAN)) {

switch (existeVlanCiudad()) {

case 0:

JOptionPane.showMessageDialog(null, "no hay vlan disponibles en la ciudad" + jComboBox5.getSelectedItem().toString());

break;

case -1:

if (!poseeVLANempresa()) {

registrarvlanBD_R(Integer.parseInt(jTextField1.getText()), jComboBox5.getSelectedItem().toString(), jComboBox1.getSelectedItem().toString(), -1);

} else {

int closeSelected = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "¿desea que se cree otra vlan para la empresa?", "Alerta", JOptionPane.YES_NO_OPTION);

if (closeSelected == JOptionPane.YES_OPTION) {

registrarvlanBD_R(Integer.parseInt(jTextField1.getText()), jComboBox5.getSelectedItem().toString(), jComboBox1.getSelectedItem().toString(), -1);

} else {

System.out.println("NO SE CREO VLAN");

}

}

break;

case 1://existe vlan dentro de la ciudad

System.out.println("vlan existe se asignara otra");

JOptionPane.showMessageDialog(null, "VLAN " + jTextField1.getText() + " existe");

if (!poseeVLANempresa()) {

for (int i = 1; i <= MAXVLAN; i++) {

for (int v : nvlan) {

if (i != v) {

registrarvlanBD_R(i, jComboBox5.getSelectedItem().toString(), jComboBox1.getSelectedItem().toString(), 1);

i = (MAXVLAN + 1);

break;

}

}

}

} else {

System.out.println("la vlan existe y la empresa tiene una vlan quiere otra");

for (int i = 1; i <= MAXVLAN; i++) {

for (int v : nvlan) {

if (i != v) {

int closeSelected = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "¿desea que se cree otra vlan para la empresa?", "Alerta", JOptionPane.YES_NO_OPTION);

if (closeSelected == JOptionPane.YES_OPTION) {

registrarvlanBD_R(i, jComboBox5.getSelectedItem().toString(), jComboBox1.getSelectedItem().toString(), 1);

System.out.println("se creo vlan");

} else {

System.out.println("NO SE CREO VLAN");

}

i = (MAXVLAN + 1);

break;

}

}

}

}

break;

default:

break;

}

} else {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "El número de VLAN debe de ser entre 1 a 4096 vuelva a intentarlo.");

}

} else {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "El número de VLAN debe de ser entre 1 a 4096 vuelva a intentarlo.");

}

} else {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Campos incompletos, vuelva a intentar.");

}

} else if (jRadioButton2.isSelected()) {

if (!(jComboBox2.getSelectedItem().toString().equals("Seleccione...")) && !(jComboBox3.getSelectedItem().toString().equals("Seleccione...")) && !(jComboBox4.getSelectedItem().toString().equals("Seleccione..."))) {

String nombreVRF = obtenerVRF(jComboBox9, jComboBox2);

if (nombreVRF.equals("no_existe")) {

registrarVrfRoutBD(Integer.parseInt(jComboBox3.getSelectedItem().toString()), jComboBox2.getSelectedItem().toString(), jComboBox4.getSelectedItem().toString());

} else {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "existe VRF" + nombreVRF + "PARA la empresa " + jComboBox2.getSelectedItem().toString() + " seleccionada");

}

} else {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Falta información, inténtelo de nuevo");

}

} else if (jRadioButton3.isSelected()) {

if (!(jComboBox6.getSelectedItem().toString().equals("Seleccione...")) && !(jComboBox7.getSelectedItem().toString().equals("Seleccione...")) && !(jComboBox8.getSelectedItem().toString().equals("Seleccione...")) && !(jComboBox9.getSelectedItem().toString().equals("Seleccione...")) && !(jComboBox10.getSelectedItem().toString().equals("Seleccione...")) && !(jTextField2.getText().equals(""))) {

String empresa = jComboBox6.getSelectedItem().toString();

String ciudad = jComboBox7.getSelectedItem().toString();

int vlan = Integer.parseInt(jComboBox8.getSelectedItem().toString());

String vrf = jComboBox9.getSelectedItem().toString();

String router = jComboBox10.getSelectedItem().toString();

int noEnlace = 0;

String ipSecundaria = "";

try {

String enlace = asignarEnlace();

System.out.println(enlace);

if (enlace.equals("")) {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se asigno direccionamiento");

}else if(enlace.equals("exedeEnlaces")){

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Exede el numero de Enlaces disponible para la Vlan se enviara un correo al Administrador");

}

else {

String[] a = enlace.split(",");

String ip = "";

noEnlace = Integer.parseInt(a[2]);

char[] w = a[0].toCharArray();

int cont = 0;

String ultimobit = "";

for (char x : w) {

if (cont == 3) {

ultimobit = ultimobit + x;

} else {

ip = ip + x;

}

if (x == '.') {

cont++;

}

}

if (a.length < 4) {

ip = ip + Integer.toString((Integer.parseInt(ultimobit) + 1));

} else {

if (a[3].equals("cambiodemascara")) {

ipSecundaria = ip + Integer.toString(Integer.parseInt(ultimobit) + Integer.parseInt(a[2]) + 1);

}

}

System.out.println(ip);

PE PE_SSH = null;

sshConnector = new SSHConnector();

for (PE pe : Inicio.pes) {

if (ciudad.equals(pe.getCiudad())) {

PE_SSH = new PE(pe.getNombre(), pe.getCiudad(), pe.getDireccionIP(), pe.getInt_vlan());

break;

}

}

String result = "";

sshConnector = new SSHConnector();

sshConnector.connect(user, PE_SSH, Inicio.PUERTOSSH);

if (ipSecundaria.equals("")) {

result = sshConnector.executeCommand("config t\ninterface " + PE_SSH.getInt_vlan() + "." + vlan + "\nip address " + ip + " " + a[1] + "\n");

} else {

result = sshConnector.executeCommand("config t\ninterface " + PE_SSH.getInt_vlan() + "." + vlan + "\nip address " + ipSecundaria + " " + a[1] + " secondary\n");

}

jTextArea1.setText(result);

sshConnector.disconnect();

Connection reg = conDB.getConnection();

Registro r = new Registro();

if (a.length < 4) {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Se asigna exitosamente la subred: "+a[0]+"/"+a[1]+" de acuerdo a "+a[2]+" enlaces");

r.registrarDireccionamiento(reg, a[0], a[1], empresa, ciudad, vlan, vrf, PE_SSH.getNombre(), noEnlace);

} else {

if (a[3].equals("agregoensubred")) {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "la subinterface "+PE_SSH.getInt_vlan()+"."+vlan+" no se asignara subred pero se actualiza la cantidad de enlaces");

r.modificartabla(reg, "direccionamiento", "dir_red", a[0], "enlaces", a[2]);

} else if (a[3].equals("cambiodemascara")) {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Se creo una nueva subred");

r.modificartabla(reg, "direccionamiento", "dir_red", a[0], "enlaces", a[2]);

r.modificartabla(reg, "direccionamiento", "dir_red", a[0], "submask_red", a[1]);

}

}

}

} catch (JSchException ex) {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Falla en la conexión con el dispositivo PE, inténtelo más tarde");

Logger.getLogger(Administracion.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

} catch (IllegalAccessException ex) {

Logger.getLogger(Administracion.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

} catch (IOException ex) {

Logger.getLogger(Administracion.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

} catch (Exception e) {

System.out.println("ERROR");

}

} else {

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Falta información, inténtelo de nuevo");

}

} else {

System.out.println("DEBE SELECCIONAR ALGO");

}

for (int z : nvlan) {

System.out.println(z);

}

nvlan.clear();

}